TP – pont diviseur

Objectif

Le pont diviseur est un montage très simple qui apparaît fréquemment dans divers montage d’amplification et de conditionnement de signaux, en particulier des signaux issus de capteurs.

Il est important de bien maîtriser ce montage et de connaître l’expression de la formule associée.

Montage

|  | 1. Démontrer la relation vs=R2R1+R2´ve 2. Que peut-on dire de la limite supérieure du rapport R2R1+R2, et donc de la valeur de vs par rapport à celle de ve ? |
| --- | --- |

3. 	Vérification expérimentale

R1 = 2,2 k et R2 = 4,7 k.

Relever au multimètre les valeurs de R1 et R2.

3.1 	Faire le schéma du montage en faisant apparaître la source de tension et les voltmètres pour relever ve et vs.

3.2	Quel(s) calibre(s) des multimètres faut-il sélectionner ?

L’incertitude des multimètres est 2% de la lecture + 3 digit

Dans la réalité :

- les multimètres sont plus précis que cela. La précision est volontaire diminuée pour le « cas d’école ».

- l’incertitude dépendra du calibre et de l’appareil (voir dans la notice de l’appareil)

3.3	Pour les valeurs {1, 3, 5, 6, } V de ve, mesurer vs et calculer les incertitudes ve et vs. Faire un tableau.

La dernière colonne est vs calculée à partir de ve, R1 et R2.

3.4	Placer les points expérimentaux sur un graphique vs = f(ve) et faire apparaître les carrés d’incertitudes. Echelle 30 mm pour 1 V.

3.5	Tracer sur le même graphique, la droite obtenue à partir de la relation du paragraphe 1.

Conclusion :

Si la droite passe à travers tous les carrés d’incertitudes, on peut dire que l’expérience vérifie le modèle trouvé au paragraphe 1.

Si ce n’est pas le cas, le modèle peut-être faux ou l’expérience mal réalisée.

4.	Relation du pont diviseur appliquée à différentes situations :

Pour chaque montage, donner la relation entre vs et ve.

5.	Exprimer les tensions v1 à v5 en fonction de ve.

Les 5 résistances ont la même valeur.

6.	Retrouver dans le montage ci-dessous un pont diviseur, puis exprimer us en fonction de ue, R1 et R2 (il s’agit d’un montage amplificateur)