## TD/Cours : étude du régime transitoire d’un circuit RL

Montage

Le comportement physique d’une inductance fait que la relation fondamentale de sa caractéristique électrique s’écrit :

|  | uL=L.didt L : inductance en Henry (H) |
| --- | --- |

# Travail

1. A partir de la loi des mailles du circuit, déterminer l’équation différentielle qui en découle.

En observant les dimensions des éléments de l’équation différentielle, exprimer la constante de temps  en fonction de R et de L.

2. En comparant cette équation différentielle avec celle du circuit RC, en donner la solution.

3. Tracer i(t) pour L = 100 mH ; R = 1 k ; E = 10 V.

Faire apparaître sur le graphique les mêmes caractéristiques que celles étudiées lors de la charge du condensateur : tangente à l’origine, asymptote, constante de temps, relevé de la constante de temps selon deux méthodes, durée du régime transitoire.

4. Rappeler les principales caractéristiques

| Constante de temps en fonction de L et R |  |  |
| --- | --- | --- |

| Relevé de t, méthode 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Relevé de t, méthode 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| Durée du régime transitoire |  |  |
| --- | --- | --- |

5. En utilisant la relation uL=L.didt, exprimer uL(t).

6. Tracer uL(t) pour un montage avec les mêmes caractéristiques qu’au paragraphe 3.