# TP/Cours - Fonction comparaison

1. Définition

Un système électronique est dit non linéaire lorsque :

- la relation entre la tension de sortie et la tension d’entrée n’est pas de la forme us=A´ue.

- la tension de sortie n’est plus sinusoïdale alors que la tension d’entrée l’est.

2. 	Comparateur à base d’ADI (Amplificateur Linéaire Intégré)

Liste du matériel

- une alimentation +/- 15V et variable de –10V à +10V

- un ADI TL071 ou TL081

- 1 plaque d’essai

- R : 10k ; 4,7k ; 2,2k

- 1 potentiomètre de 10k

- 1 diode Zener 4,7V ou 5,1V

- 2 multimètres

- 1 circuit logique TTL 7400 ou CMOS 4011 (4 portes NON-ET à 2 entrées )

2.1	Comparateur à 1 seuil

On supposera dans toutes les expériences que Vsat+ = 13 V et Vsat- = -13 V.

| ## Montage 1 | Réaliser le montage. Ne pas oublier l’alimentation +/- 15V de l’ADI. Rajouter 2 multimètres pour lire ve et vs. Rappel : ne jamais lire la tension ve sur l’alimentation, mais sur le voltmètre. |  |
| --- | --- | --- |
| Quelle observation va nous permettre d’affirmer que l’ADI va fonctionner en commutation ? Faire varier ve d’environ –10V à +10 V et observer vs. Exprimer la fonction de transfert du montage (vs en fonction de ve) et la représenter graphiquement. |  |  |

| ## Montage 2 Faire varier ve d’environ –10V à +10 V et observer vs. Exprimer la fonction de transfert du montage (vs en fonction de ve) et la représenter graphiquement. |  |
| --- | --- |

| ## Montage 3 : comparateur non inverseur Faire varier ve d’environ –10V à +10 V et observer vs pour vref égale à 2 V, 6 V puis –4 V. Exprimer de façon générale la fonction de transfert du montage (vs en fonction de ve et vref) et la représenter graphiquement. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Exercice 1 Tracer le chronogramme de vs. |  |  |
| ## Exercice 2 : comparateur inverseur Sur le même principe que le montage 3, proposer un schéma d’un comparateur inverseur avec une tension de comparaison (vréf) réglable. Tracer sa fonction de transfert. |  |  |

| ## Montage 4 vref = 5 V Le montage en sortie de l’ADI est très utile pour rendre une comparaison de signaux analogiques compatible avec les composants logiques TTL (0 – 5V). Faire varier ve d’environ –10V à +10 V et observer vs pour vref égale à 4 V. Exprimer la fonction de transfert du montage (vs en fonction de ve et vref) et la représenter graphiquement. |  |
| --- | --- |

| ## Exercice 3 ## Tracer le chronogramme de vs. |  |
| --- | --- |

2.2 Comparateur à 2 seuils  (à hystérésis ou trigger de Schmitt)

| ## Montage 5 | R1 = 10 k R2 = 4,7 k |  |
| --- | --- | --- |
| ## Exprimer vref en fonction de vs, R1 et R2. Quel montage reconnaissait vous ? Calculer les 2 valeurs possibles de vréf. Faire varier ve en partant d’environ –10V à +10 V puis de +10 V à –10 V et observer vs. ## Représenter graphiquement la fonction de transfert du montage (vs en fonction de ve – commencer au crayon). ## Expliquer le fonctionnement du montage. Pourquoi parle-t-on d’hystérésis ? |  |  |

| ## Exercice 4 Tracer les chronogrammes de vs et vréf. |  |
| --- | --- |

3. Comparateur à porte logique

3.1 Réalisation d’un inverseur logique

Le circuit logique mis à votre disposition contient 4 portes non-et. Montrer comment on peut obtenir un inverseur logique à partir d’une porte non-et. Ecrire la table de vérité pour les 3 fonctions logiques.

| inverseur logique e; s. 0. 1. | porte non-et e1; e1; s. 0; 0. 1. | inverseur à partir d’une porte non-et |
| --- | --- | --- |

## Travail

Chercher la fiche technique (data sheet) de votre circuit logique et reproduire son schéma de branchement

| ## Montage 6 En utilisant une des portes non-et du circuit intégré, réaliser un inverseur logique. Attention : le circuit logique s’alimente entre 0 V et 5 V. Faire varier ve de 0 à 5 V et observer vs. Tracer la fonction de transfert. |  |
| --- | --- |

## Information

Si la comparaison doit se faire à haute fréquence, un amplificateur linéaire intégré (ADI) n’est plus adapté. En effet, la vitesse de basculement de la tension de sortie vs est limitée à quelques dizaines de kilohertz, ce qui n’est pas le cas des circuits logiques.

3.2 Comparateur à 2 seuils à circuit logique

| ## Montage 7 En utilisant deux des portes non-et du circuit intégré, réaliser le montage suivant. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## R1 = 4,7 k R2 = 10 k |  |
| Faire varier ve de 0 à 5 V puis de 5 V à 0 V et observer vs. ## Tracer la fonction de transfert. Vérifier que le basculement s’effectue : - dans le sens montant à ve=VDD2.R1+R2R2 - dans le sens décroissant à ve=VDD2.R1+R2R2−VDD.R1R2 où VDD est la tension d’alimentation du circuit. |  |  |