Redressement monophasé commandé

# Objectif

Le redressement  commandé est la conversion d'une tension alternative en une tension continue de valeur moyenne réglable.

| Symbole synoptique : |  |
| --- | --- |

• L’intérêt du redressement commandé et qu’il permette de faire varier la tension moyenne en sortie du pont et donc de faire varier par exemple la vitesse de rotation d’un moteur à courant continu.

# Le thyristor

|  | En électrotechnique, le thyristor est équivalent à un interrupteur unidirectionnel commandé à la fermeture. |  |
| --- | --- | --- |
| ### Symbole | ### Pour amorcer un thyristor Il faut : - que la tension vAK soit positive ; - un courant de gâchette suffisant le temps que iAK s’établisse. | Le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé. |
| ### Aspect Il comporte 3 broches. Il faut se référer à un catalogue pour connaître l’ordre du brochage. | ### Pour bloquer le thyristor Il faut annuler le courant iAK. | Le thyristor se comporte comme un interrupteur ouvert. |

# Principe : redressement commandé mono-alternance

| Montage Le thyristor est passant qu’à partir du moment où l’on envoie le signal de gâchette et à la condition que la tension vAK soit positive. • l’amorçage s’effectue avec le retard t0 après chaque début de période T. • le signal de gâchette doit être synchronisé avec celui de la tension v. • l’angle s’appelle l’angle de retard à l’amorçage. | ### Oscillogrammes | ### Commentaires Lorsque u devient négatif, le courant i le devient aussi puisque la charge est résistive (u = R.i). Le thyristor se bloque. L’alternance négative est éliminée d’où le nom de mono-alternance. Pour amorcer le thyristor il faut : - une tension positive et - un courant de gâchette. Si l’on envoie un courant de gâchette alors que la tension est négative, le thyristor reste bloqué. |
| --- | --- | --- |

Le courant de gâchette est généré par un circuit électronique de commande qui va permettre de faire varier l’angle de retard à l’amorçage et par conséquent la valeur moyenne de la tension aux bornes de la charge.

# Pont mixte

| Montage Valeur moyenne de u | ### Oscillogrammes | ### Commentaires Malgré une conduction ininterrompue, la tension de sortie u s’annule lorsque v devient négatif. Cela est dû à la présence des diodes. Durant les instants où la tension est nulle, la charge fonctionne en roue libre. C’est-à-dire qu’elle n’est pas reliée à l’alimentation. La bobine libère son énergie et assure la continuité du courant. Phases de roue libre. |
| --- | --- | --- |

Les cathodes des deux thyristors sont au même potentiel. On dit que le montage est à cathodes communes.